MANUAL DE INSTALAÇÃO  SECURITYGAS

Sistema de Monitoramento de Rede de Gás em Restaurantes

Versão:1.0

Data de criação: 02/25

Empresa: SecurityGas

Stakeholders: Ana Mioki, Caroline Soares, Camila Jodai, Erick Lopes, Felipe Marcos e João Alves.

Recomenda-se a leitura completa deste manual de instalação antes de iniciar qualquer procedimento. A instalação do produto deve ser realizada em conformidade com as normas técnicas vigentes e exclusivamente por profissionais devidamente autorizados. Após a leitura integral deste documento, conserve-o em local acessível para eventuais consultas futuras.

Copyright © 2025 SecurityGas Todos os direitos reservados.

Sumário

- Introdução ...................................................... 3

- Requisitos do Sistema .................................. 4

- Etapas de Instalação .................................... 5

- Configuração Inicial ..................................... 7

- Verificação de Funcionamento ................... 8

- Problemas Comuns e Soluções .............. 9

- Suporte Técnico .......................................... 10

Introdução

O projeto Security Gas tem como objetivo desenvolver uma solução inteligente para monitoramento de vazamentos de gás em restaurantes. Utilizando sensores conectados a uma plataforma web intuitiva, o sistema detecta em tempo real a presença de gases inflamáveis e emite alertas imediatos, reforçando a segurança dos usuários e prevenindo acidentes.

A motivação por trás do desenvolvimento do Security Gas surgiu da necessidade de aumentar a segurança em locais onde o uso de gás é frequente, muitas vezes sem um sistema de detecção eficiente. Vazamentos não identificados podem causar sérios danos à saúde, incêndios ou explosões, e essa solução ajuda a mitigar esses riscos por meio da tecnologia.

Integrando sensores IoT com uma aplicação web moderna, o Security Gas visa oferecer aos usuários um painel de controle acessível, com informações em tempo real, histórico de detecções e alertas automáticos.

Objetivo

Este manual orienta passo a passo a instalação do sistema Security Gas, que realiza o monitoramento contínuo de vazamentos de gás GLP em cozinhas de restaurantes por meio de sensores MQ-2 conectados ao Arduino, com visualização via dashboard web.

4. Arquitetura e Requisitos de instalação do Sistema

- Equipamentos necessários

- Local Ideal

Há uma integração entre o Arduino UNO R3 junto com o sensor MQ-2, que são responsáveis por identificar a presença do gás GLP no ambiente, logo, caso haja, o Arduino interpreta esses dados coletados e repassa para um sistema, que é a API, que recebe as informações do sensor, realiza o tratamento necessário e as armazena em um banco de dados.

Hardware

- Placa Arduino UNO ou MEGA

- Sensor de Gás MQ-2

- Módulo Wi-Fi (ex: ESP8266 ou ESP32, se preferir tudo em um)

- Cabos jumper

- Fonte de alimentação 5V para Arduino

- Protoboard (opcional)

- Computador com porta USB disponível

Software

- Arduino IDE (https://www.arduino.cc/en/software)

- Navegador web moderno (Chrome, Firefox etc.)

- Servidor backend com banco de dados (ex: XAMPP, Node.js + MySQL)

- Código-fonte do sistema (disponibilizado pela equipe Security Gas)

Local de Instalação:

- Altura: 20 cm do chão

- Posição: Próximo ao botijão de gás, sem encostar diretamente

- Evite umidade direta e locais de calor extremo

| MQ-2 Pinagem | Conectar ao Arduino |
| --- | --- |
| VCC | 5V |
| GND | GND |
| A0 ou D0 | A0 (analógico) ou D2 (digital), conforme o código |

Instalação do Software no Arduino

- Instale o Arduino IDE

- Conecte a placa Arduino ao computador via USB

- Carregue o código do projeto (fornecido pela equipe) na IDE

- Configure a porta correta e selecione a placa no menu:
Ferramentas > Placa > Arduino UNO
Ferramentas > Porta > COMx

- Clique em Upload

O código já deverá enviar os valores do sensor via serial/Wi-Fi para o backend.

Integração Arduino → Banco de Dados

- O Arduino envia os dados do sensor via HTTP (usando Wi-Fi) para o backend.

- O backend salva as leituras no banco de dados.

- O dashboard web atualiza os gráficos e status em tempo real.

IMPORTANTE: Certifique-se de que a placa tenha acesso à internet/localhost via IP configurado.

Alertas e Notificações

- O sistema emite alertas visuais na plataforma ao detectar concentrações perigosas.

- O nível de segurança segue os limites do sensor MQ-2 (normalmente entre 300 a 10.000 ppm).

Acesso e Cadastro de Usuários/Empresa

- Cada restaurante tem seu login.

- Possibilidade de cadastrar múltiplos sensores por estabelecimento.

- Níveis de permissão diferenciados para administradores e usuários comuns.

Testes Após Instalação

- Aproxime um isqueiro desligado ou uma pequena fonte de gás (com segurança) ao sensor.

- Verifique se o valor no dashboard aumenta.

- Valide a geração do alerta na plataforma.

- Confirme se o dado foi armazenado no banco.

Dashboard e Visualizações

Acesse o painel para:

- Ver gráficos de concentração por sensor

- Consultar histórico de leituras

- Registrar ocorrências e ações tomadas

- Visualizar relatórios gerenciais

Cuidados e Manutenção

- Troque sensores a cada 12 meses para maior precisão

- Evite contato com líquidos

- Verifique a fonte de alimentação do Arduino regularmente

- Realize testes mensais de funcionamento

- Treine a equipe para uso da plataforma e resposta aos alertas

Limitações Importantes

- Não funciona em dispositivos móveis

- Não desliga automaticamente o vazamento

- Não envia alertas para bombeiros ou autoridades

- Funciona somente com GLP e gases similares.

Suporte e Treinamento

- A equipe fornecerá treinamento básico

- Suporte técnico disponível via email, e canal de atendimento (JIRA) ou presencial (dependendo da contratação)

- Atualizações futuras poderão incluir novas funcionalidades.

Procedimentos de Segurança

A segurança do sistema Security Gas depende tanto de sua instalação física correta quanto da proteção digital dos dados e acessos. A seguir, estão descritas as práticas recomendadas para garantir uma operação segura e confiável do sistema.

Práticas Recomendadas na Instalação

- Instale o sensor MQ-2 em local seco, ventilado e a aproximadamente 20 cm do chão, próximo ao ponto de risco (botijão ou central de gás), sem contato direto com o gás ou líquidos.

- Evite posicionar o sensor próximo a fontes de calor intenso ou equipamentos que possam interferir nas leituras (como fornos ou exaustores).

- Proteja fisicamente o Arduino e a fiação em caixas apropriadas (ex: caixa de PVC com respiro).

- Utilize fontes de energia confiáveis e estabilizadas, preferencialmente ligadas a um no-break ou filtro de linha.

- Mantenha o sistema conectado a uma rede Wi-Fi segura, com senha forte e preferencialmente com acesso restrito apenas aos dispositivos do restaurante.

Permissões de Usuário, Autenticação e Criptografia

- O login exige autenticação com senha, com sessões gerenciadas para evitar acessos simultâneos indevidos.

- As senhas dos usuários são armazenadas com criptografia (hash) no banco de dados, garantindo proteção mesmo em caso de acesso não autorizado ao sistema.

- Recomenda-se implementar conexão HTTPS no servidor para garantir criptografia de ponta a ponta nas comunicações entre navegador e backend (principalmente em ambientes externos).

Indicações para Criação de Senhas

Para aumentar a segurança das contas de usuário no sistema:

- Utilize senhas com mínimo de 8 caracteres.

- Combine letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos.

- Evite senhas óbvias como “123456”, “admin”, ou o nome do restaurante.

- Não compartilhe senhas entre os funcionários não autorizados.

Restrições de Uso

- O sistema não substitui ações humanas em caso de vazamento — ele apenas detecta, alerta e registra. A ação corretiva deve ser executada por um responsável treinado.

- Não instale sensores em áreas externas expostas a chuva ou temperaturas extremas.

- Não utilize extensões ou réguas elétricas improvisadas para alimentar o Arduino.

- O uso do sistema deve respeitar os limites operacionais informados (como o tipo de gás suportado, distância de detecção, entre outros).

- O acesso ao painel e aos dados só deve ser feito por pessoas autorizadas e treinadas

Procedimento de Desinstalação

A desinstalação do sistema Security Gas deve ser feita com atenção às boas práticas para garantir a segurança do ambiente, a preservação dos equipamentos e a integridade dos dados registrados. Abaixo estão os passos recomendados para desinstalar o sistema corretamente. A partir desse ponto será somente os passos para desinstalação correta e segura.

Antes de iniciar a desinstalação:

- Desligue a energia da placa Arduino pela fonte ou pelo cabo USB.

- Certifique-se de que não há vazamento de gás no momento da remoção.

- Avise os responsáveis pelo local de que o sistema será retirado, especialmente em ambientes comerciais em funcionamento

Desconexão dos Componentes

Sensor MQ-2:

  - Desconecte os fios com cuidado.

  - Se estiver fixado em parede ou suporte, remova com ferramentas apropriadas.

  - Armazene em local seco caso vá reutilizar o equipamento.

Arduino e módulo Wi-Fi:

  - Remova o cabo de alimentação ou USB.

  - Desconecte todos os jumpers e módulos acoplados.

  - Guarde em embalagem antieletrostática, se possível.

Cabos e acessórios:

  - Retire cabos de rede, USB e alimentação de forma organizada.

  - Remova quaisquer caixas de proteção ou suportes fixados na parede ou em armários.

Limpeza e Restauração do Local

- Limpe os locais onde estavam instalados sensores ou suportes, evitando deixar resíduos ou fiação exposta.

- Caso tenha sido usada fita dupla face ou parafusos, providencie a restauração da superfície, principalmente em cozinhas em operação.

Encerramento no Sistema Web

- Faça o logout dos usuários cadastrados.

- Caso necessário, exclua ou desative as contas de acesso.

- Exporte os dados históricos ou relatórios de vazamentos antes da remoção total do sistema.

- Desinstale o sistema do servidor, removendo os arquivos do diretório (htdocs, se XAMPP) e o banco de dados MySQL.

Destinação dos Componentes

- Componentes eletrônicos como sensores, cabos e placas devem ser armazenados com cuidado ou descartados de forma apropriada, conforme as políticas de resíduos eletrônicos.

- Caso os equipamentos ainda estejam funcionais, recomenda-se etiquetar e guardar para futura reinstalação ou uso em outro ambiente.

Garantia Security Gas

Cobertura

O sistema Security Gas possui garantia técnica de funcionamento dos componentes fornecidos diretamente pela equipe do projeto, incluindo:

- Sensor MQ-2

- Placa Arduino (ou ESP)

- Cabos, módulos e protoboard, quando entregues como parte do kit

A garantia cobre:

- Defeitos de fabricação;

- Falhas de funcionamento relacionadas ao software fornecido;

- Instalações realizadas conforme as instruções do manual.

Prazo de Garantia

- 90 dias a partir da data de entrega/instalação do sistema (conforme legislação vigente - CDC);

- Extensão opcional mediante contrato ou parceria institucional.

A garantia cobre apenas defeitos técnicos e não se aplica a danos causados por uso incorreto ou mau manuseio.

Exclusões

Estão fora da cobertura:

- Danos por água, fogo ou calor excessivo;

- Conexões ou alterações feitas por terceiros não autorizados;

- Quedas, impactos físicos ou mau armazenamento dos sensores e da placa;

- Alterações no código-fonte sem supervisão da equipe técnica;

- Utilização com fontes de energia inadequadas ou em redes instáveis;

- Danos decorrentes de instalação incorreta, fora das especificações recomendadas neste manual.

Regras de Uso e Termos de Direitos da Security Gas

Direitos Autorais e Propriedade Intelectual

Todo o conteúdo deste sistema, incluindo o software, layout da interface, base de dados, documentação técnica, marca “Security Gas” e qualquer outro material associado ao projeto, é de propriedade intelectual da equipe Security Gas e está protegido por leis de direitos autorais nacionais (Lei nº 9.610/98) e internacionais aplicáveis.

- É proibida a cópia, modificação, reprodução ou distribuição do sistema (total ou parcial) sem autorização prévia e formal da equipe responsável.

- O uso da marca Security Gas e elementos visuais relacionados está restrito às finalidades de operação autorizadas pelo time desenvolvedor ou parceiros licenciados.

- Projetos derivados ou modificações com fins comerciais devem ser expressamente autorizados pelos desenvolvedores originais.

Regras de Uso

Ao utilizar o sistema Security Gas, o usuário concorda com os seguintes termos:

- Uso exclusivo para fins de monitoramento de gás GLP em ambientes autorizados (ex: cozinhas comerciais ou industriais);

- É responsabilidade do usuário realizar a instalação adequada e garantir o uso conforme as normas de segurança;

- O sistema não substitui ações de emergência, sendo necessário que o usuário tome medidas corretivas manuais em caso de alerta;

- Os dados registrados no sistema devem ser utilizados de forma ética, legal e compatível com as políticas de privacidade da empresa usuária;

- O usuário deve garantir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso ao painel de controle e às funções administrativas;

- A equipe Security Gas se reserva o direito de suspender suporte ou atualizações caso o sistema seja utilizado de forma indevida ou adulterado sem autorização.

Limitação de Responsabilidade

- A equipe Security Gas não se responsabiliza por danos causados por uso incorreto, instalação fora das especificações ou falhas decorrentes de fatores externos como quedas de energia, acidentes ambientais ou negligência operacional.

- O sistema é uma ferramenta preventiva e não garante, por si só, a eliminação total de riscos. A segurança depende da integração entre tecnologia, estrutura física adequada e ações humanas corretas.

- Em caso de uso indevido, os responsáveis legais pelo ambiente onde o sistema está instalado assumem total responsabilidade pelos impactos causados.